ICS 71.100.70

Y 42

T/GDCQMA 00X—2023

沐浴油

Shower oil

（征求意见稿）

2023-XX-XX发布

2023-XX-XX实施

团体标准

广东省化妆品质量管理协会 发 布

目    次

前言	Ⅲ

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语与定义	1

4  要求	2

5  试验方法	4

6  检验规则	6

7  标志、包装、运输、贮存	6

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省化妆品质量管理协会归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

沐浴油

- 1  范围

本文件规定了沐浴油相关的术语与定义以及要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等内容。

本文件适用于文中3.1所定义的沐浴油。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB 5296.3  消费品使用说明 化妆品通用标签

GB/T 13531.4  化妆品通用检验方法 相对密度的测定

GB/T 22731  日用香精

GB 23350  限制商品过度包装要求 食品和化妆品

GB/T 27578  化妆品名词术语

GB/T 29679—2013  洗发液、洗发膏

GB/T 37625  化妆品检验规则

JJF 1070  定量包装商品净含量计量检验规则

QB/T 1685  化妆品产品包装外观要求

QB/T 4079—2010  按摩基础油、按摩油

国家市场监督管理总局  定量包装商品计量监督管理办法

国家药品监督管理局  化妆品安全技术规范

国家药品监督管理局  已使用化妆品原料目录

国家药品监督管理局  化妆品标签管理办法

国际日用香料协会（IFRA）标准

- 3  术语与定义

GB/T 27578界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

沐浴油  shower oil

以植物油、合成油脂、表面活性剂等原料混合配制而成的，常温下外观为透明的油剂型、以清洁人体皮肤表面污垢为主要目的并起到保湿作用的沐浴产品。

- 4  要求

- 4.1  原料要求

4.1.1  使用原料应符合《化妆品安全技术规范》、《已使用化妆品原料目录》的规定。不得使用禁用原料、未经注册或者备案的新原料，不得超出使用范围、限制条件使用限用原料。

4.1.2  选用的原料应经过安全性评估，对人体无害、对环境友好。原料质量应符合相应标准、技术规范的要求，其中，香精的质量和应用应符合GB/T 22731或国际日用香料协会（IFRA）标准的要求。

- 4.2  包装材料要求

包装材料应当安全，不得与化妆品发生化学反应，不得迁移或释放出对人体产生危害的有毒有害物质。

4.3  感官、理化指标

- 应符合表1的要求。

表1

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 感官 指标 | 外观 | 可流动的透明油状液体，均匀一致，无异物 |
|  | 香气 | 符合企业规定气味，无异味 |
|  | 色泽 | 符合企业规定色泽 |
| 理化 指标 | 耐热 | （40±1）℃保持24h，恢复至室温后与试验前无明显性状差异 |
|  | 耐寒 | （-8±2）保持24h，恢复至室温后与试验前无明显性状差异 |
|  | pH值, 25℃ | 4.5～8.5 |
|  | 相对密度（20℃/20℃） | 规定值±0.02 |
|  | 总固体/% | ≥90 |
|  | 过氧化值/(mmol/kg) | ≤5 |

4.4  微生物指标及有害物质限量指标

- 微生物指标及有害物质限量指标应符合《化妆品安全技术规范》及表2的要求。

表2

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 微生物指标 | 菌落总数/（CFU/g或CFU/ml） | ≤1000 （儿童用 ≤500） |
|  | 霉菌和酵母菌总数/（CFU/g或CFU/ml） | ≤100 |
|  | 耐热大肠菌群/g(或ml） | 不得检出 |
|  | 金黄色葡萄球菌/g(或ml） | 不得检出 |
|  | 铜绿假单胞菌/g(或ml） | 不得检出 |

表2(续）

| 项 目 |  | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质限量 | 汞/（mg/kg） | ≤1 |
|  | 铅/（mg/kg） | ≤10 |
|  | 砷/（mg/kg） | ≤2 |
|  | 镉/（mg/kg） | ≤5 |
|  | 甲醇a /（mg/kg） | ≤2000 |
|  | 二噁烷b/（mg/kg） | ≤30 |
| a 不含乙醇、异丙醇的不需测甲醇。 b 含可能含有二噁烷风险物质的原料时需测此项。 |  |  |

4.5  净含量

应符合《定量包装商品计量监督管理办法》的要求。

4.6  包装外观要求

应符合QB/T 1685规定。

- 5  试验方法

5.1  感官、理化指标

5.1.1  外观、色泽

取试样在室温和非阳光直射下目测观察。

5.1.2  香气

取试样与标样用嗅觉辨别，符合规定香型。

5.1.3  耐热

5.1.3.1  仪器要求

仪器要求如下：

a) 温度计，精度±0.5℃；

b) 电热恒温培养箱，温度精度±1℃。

5.1.3.2  操作程序

预先将恒温培养箱调节到40℃，将包装完整的试样置于恒温培养箱内，24h后取出，恢复至室温后目测观察。

5.1.4  耐寒

5.1.4.1  仪器要求

仪器要求如下：

a) 温度计，精度±0.5℃；

b) 冰箱，温度精度±2℃。

5.1.4.2  操作程序

预先将冰箱调节到-8℃，将包装完整的试样置于冰箱内，24h后取出，恢复至室温后目测观察。

5.1.5  pH值

按《化妆品安全技术规范》规定的pH值稀释法检验。

5.1.6  相对密度

按GB/T 13531.4规定的方法进行。

5.1.7  总固体

按GB/T 29679-2013中6.2.8.1条规定的方法进行。

5.1.8  过氧化值

按QB/T 4079-2010附录B规定的方法进行。

5.2  微生物指标及有害物质限量指标

5.2.1  微生物指标

按《化妆品安全技术规范》规定的方法检验。

5.2.2  有害物质限量

按《化妆品安全技术规范》规定的方法检验。

5.3  净含量

按 JJF 1070 规定的方法进行。

5.4  包装外观要求

按 QB/T 1685 规定的方法进行。

- 6  检验规则

按GB/T 37625规定进行。

- 7  标志、包装、运输、贮存

- 7.1  标志

7.1.1  产品标签标志应符合GB 5296.3、《化妆品安全技术规范》、《化妆品标签管理办法》的要求。直接接触内容物的包装容器上应标注产品中文名称和使用期限。

7.1.2  包装储运图示标志应符合QB/T 1685、GB/T 191的要求。

- 7.2  包装

- 按QB/T 1685、GB 23350 规定进行。

- 7.3  运输

产品在运输时应轻装轻卸，按箱子箭头标志堆放，不得倒置。避免日晒雨淋。避免剧烈震动、撞击；严禁在箱上踩踏和堆放重物。

- 7.4  贮存

应贮存在温度不高于38℃的通风干燥仓库内，堆放时至少距离地面20cm，距内墙50cm，中间留有通道，不得倒放，不靠近水源和暖气，并遵循先进先出原则。